Załącznik nr 7

FORMULARZ CENOWY - Remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 7

ul. Czarnieckiego 40

| - L.p. |  | Podstawa wyceny | - Opis |  | - Jedn. - miary |  | - Ilość - Jednostek | - Cena jedn. w zł |  | - Wartość zł (5 x 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |
| 45453000-7 WYMIANA OKŁADZIN SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PŁYTY GRANITOWE WEJŚCIE NA PARTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 - d.1 | KNR 4-01 0807-04 |  | Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej | m² |  | 21.541 |  |  |  |  |  |
| - 2 - d.1 | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m³ |  | 1.073 |  |  |  |  |  |
| - 3 - d.1 | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m³ |  | 1.073 |  |  |  |  |  |
| - 4 - d.1 | KNR 4-01 0804-02 |  | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc |  | 12.000 |  |  |  |  |  |
| - 5 - d.1 | KNR 2-02 1102-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 16.380 |  |  |  |  |  |
| - 6 - d.1 | KNR AT-27 0401-03 |  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie SOPRO ) wykonywana ręcznie | m2 |  | 21.541 |  |  |  |  |  |
| - 7 - d.1 | KNR AT-27 0401-05 |  | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie – wklejenie wkładki zbrojącej na połączeniu ze ścianą | m2 |  | 3.800 |  |  |  |  |  |
| - 8 - d.1 | KNR 0-12 1120-05 |  | Okładziny schodów z płytek granitowych szarych o wymiarach 60 x 60 cm, gr 2 cm układanych metodą zwykłą- podest | m2 |  | 16.458 |  |  |  |  |  |
| - 9 - d.1 | KNR 0-12 1120-05 |  | Okładziny schodów z płytek granitowych o wymiarach 260 x 35 cm, gr 3 cm układanych metodą zwykłą | m2 |  | 5.460 |  |  |  |  |  |
| - 10 - d.1 | KNR-W 2-02 1519-02 |  | Impregnacja płyt granitowych płynem do impregnacji. Malowanie posadzek zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" | m² |  | 22.490 |  |  |  |  |  |
| - 11 - d.1 | KNR 4-01 0807-04 |  | Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej | m2 |  | 51.744 |  |  |  |  |  |
| - 12 - D.1 | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  | 2.587 |  |  |  |  |  |
| - 13 - D.1 | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m3 |  | 2.587 |  |  |  |  |  |
| - 14 - D.1 | KNR 4-01 0804-02 |  | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc. |  | 10.000 |  |  |  |  |  |
| - 15 - D.1 | KNR 2-02 1102-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 17.416 |  |  |  |  |  |
| - 16 - D.1 | KNR AT-27 0401-03 |  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie SOPRO ) wykonywana ręcznie | m2 |  | 51.740 |  |  |  |  |  |
| - 17 - D.1 | KNR AT-27 0401-05 |  | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie – wklejenie wkładki zbrojącej na połączeniu ze ścianą | m2 |  | 3.625 |  |  |  |  |  |
| - 18 - D.1 | KNR 0-12 1120-05 |  | Okładziny schodów z płytek granitowych szarych o wymiarach 60 x 60 cm, gr 2 cm układanych metodą zwykłą - podest | m2 |  | 13.160 |  |  |  |  |  |
| - 19 - D.1 | KNR 0-12 1120-05 |  | Okładziny schodów z płytek granitowych o wymiarach 280 x 35 cm, gr 3 cm układanych metodą zwykłą | m2 |  | 38.584 |  |  |  |  |  |
| - 20 - D.1 | KNR-W 4-01 1212-08 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów | m2 |  | 1.456 |  |  |  |  |  |
| - 21 - D.1 | KNR-W 2-02 1519-02 |  | Impregnacja płyt granitowych płynem do impregnacji. Malowanie posadzek zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" | m2 |  | 51.744 |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie (brutto):