Załącznik nr 10

FORMULARZ CENOWY - Odnowienia powłok malarskich szatni i sali zabaw dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1 ul. Nadfosna 12

| - L.p. | Podstawa wyceny | - Opis | - Jedn. - miary | - Ilość - Jednostek | - Cena jedn. w zł | - Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

1 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SZATNI DUŻEJ

| - 1 - d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit i ściany powyżej lamperii | m2 | 93.275 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 - d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały | m2 | 47.099 |  |  |
| - 3 - d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym . powyżej lamperii | m2 | 46.176 |  |  |
| - 4 - d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii – starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem wys . 120 cm | m2 | 32.064 |  |  |
| - 5 - d.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety okien kolor biały | szt. | 4.000 |  |  |
| RAZEM poz. 1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SZATNI MAŁEJ |  |  |  |  |  |  |
| - 6 - d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej lamperii | m2 | 52.826 |  |  |
| - 7 - d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały | m2 | 18.310 |  |  |
| - 8 - d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym . powyżej lamperii | m2 | 34.516 |  |  |
| - 9 - d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii – starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem wys . 120 cm | m2 | 19.872 |  |  |
| - 10 - d.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety okien | szt. | 3.000 |  |  |
| - RAZEM poz. 6-10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU SALI DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI NR 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 - d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej lamperii | m2 | 133.078 |  |  |
| - 12 - D.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały | m2 | 72.846 |  |  |
| - 13 - D.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym . powyżej lamperii | m2 | 60.232 |  |  |
| - 14 - D.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii – starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem wys. 140 cm | m2 | 49.364 |  |  |
| - 15 - D.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety okien | szt. | 8.000 |  |  |
| - 16 - D.1 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1.000 |  |  |
| - 17 - D.1 | KNR-W 4-01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m | 36.960 |  |  |
| - 18 - D.1 | KNR-W 4-01 1209-04 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 okno i drzwi drewniane do łazienki obustronnie kolor biały | m2 | 9.030 |  |  |
| - RAZEM poz. 11-18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 45442000-7 MALOWANIE ŁAZIENKI SALI NR 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 19 - D.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej lamperii | m2 | 27.632 |  |  |
| - 20 - D.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Szpachlowanie sufitów . - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku. | m2 | 8.919 |  |  |
| - 21 - D.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały | m2 | 8.919 |  |  |
| - 22 - D.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym . powyżej płytek glazury | m2 | 18.713 |  |  |
| - 23 - D.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50mm | m2 | 20.000 |  |  |
| - 24 - D.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety okien | szt. | 1.000 |  |  |
| - 25 - D.1 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1.000 |  |  |
| - RAZEM poz. 19-25 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT - Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |