Załącznik nr 7

FORMULARZ CENOWY – Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego 1 w Ciechanowie

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45453000-7 | REMONT PIONU KANALIZACJI |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0819- 15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych na 3 kondygnacjach łazienek dla dziewcząt | m2 | 3.842 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0348- 02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek obudowy pionu kanalizacyjnego 3 kondygnacje | m2 | 8.424 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108- 17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i podlogi na odleg- łość do 1 km | m3 | 1.680 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108- 20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m3 | 1.680 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50- 100 mm - na ścianach budynku | m | 20.760 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 4-02 0201-02 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielicho- wej o śr. 70 mm pion kanalizacji na rury PCW | msc. | 16.000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 4-02 0202-02 z.sz.3.3.1. 9904-1 | Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowe- go o śr. 70 mm na PCW - obiekty szkolnictwa | szt. | 10.000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0208- 03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm do umywalek | szt. | 10.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 4-02 0210-05 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm wywiewki kanalizacyjnej na dachu z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | 1.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 2004-01 | Obudowa rury kanalizacyjnej podejść pod umywalki pły- tami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 | m2 | 8.424 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 0840-03 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej Glazura , | m2 | 5.760 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów i ścian powyżej glazury - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze białym | m2 | 200.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: