Załącznik nr 8

FORMULARZ CENOWY - Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. 17-go Stycznia 17 w Ciechanowie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45453000-7 | REMONT ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWEJ. |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1603-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | m2 | 99.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0-17 2608- 01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian | m2 | 103.500 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0-17 2608- 03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | m2 | 103.500 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 0-17 2609- 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły. Usunięcie istniejących wystających kołków, Zamocowanie nowych kołków wpuszczonych w styropian i deklowanie czapek kołków krążkami styropianowymi. | szt. | 198.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 0-17 2609- 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 103.500 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-17 2609- 08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką | m | 26.800 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 0-17 0928- 01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach. | m2 | 103.500 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: